INSTITUIÇÃO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI – RR CURSO: MANUTENÇÃO BÁSICA DE COMPUTADORES UNIDADE CURRICULAR: SENAI TUTOR (A): JADENILSON ALUNO (A): LEANDRO LOBO TÍTULO DA ATIVIDADE:PROBLEMAS QUE O SETUP PODE RESOLVER DATA: 22 /06 /2022

PRIMEIRO PROBLEMA - (HABILITAR O SETUP PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DO WINDOWS):

- insira o pendrive com o windows.

- ao ligar o computador pressione “del” para entrar no setup depois vá na aba de boot.

- depois disso verá algo como “1st boot device” ou “1st drive”, clique e escolha seu pendrive.

- após feito isso salve e feche dando um f10 e automaticamente ele carregará a tela de instalação do windows, depois daqui é só prosseguir com a instalação.

SEGUNDO PROBLEMA – (HABILITAR UM HD QUE ESTEJA DESABILITADO NA BIOS):

- ao ligar o computador pressione “del” para entrar no setup depois vá na aba chamada “main”.

- identifique uma opção que se chama “fourth ide slave” ou “fourth ide master” dependendo da bios, olhe o modelo e tenha certeza de que está olhando o modelo do hd.

- em type escolha “auto” de automático que logo o hd vai ser identificado pelo computador.

-lembrando que o hd só vai aparecer na bios se estiver colocado corretamente os cabos dentro do seu pc.

terceiro problema – (caso queira colocar uma senha por questões de segurança para acessar o setup):

- ao ligar o computador pressione “del” para entrar no setup depois vá na aba chamada “boot”.

- clique na opção que diz segurança, e então escolha “change supervisor password” e defina sua senha. ela será solicitada toda vez que você entrar no setup.

quarto problema – (habilitar o cd-rom caso esteja desabilitado no setup)

- procure na aba “main” algo como “primary ide master” ou “primary ide slave” dependendo da bios, olhe o modelo e tenha certeza de que está olhando o modelo do cd-rom.

- depois disso altere o “type” para “auto”, e então ele irá habilitar o cd-rom.

-lembrando que o cd-rom só vai aparecer na bios se estiver colocado corretamente os cabos dentro do seu computador.

quinto problema – (configurar data e hora, pois na maioria dos casos alguns programas podem não funcionar se a data e hora no setup não estiverem configurados corretamente):

- na maioria dos setups vai aparecer de cara as opções para alterar a data e hora, que fica na aba principal (main), clique em “system time” para alterar a hora, e “system date” para alterar a data.